Спецификация: Foton Galaxy 4x2 (520лс)

| Основное |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческое наименование | 1852 AMT |
| Назначение | Седельный тягач |  |  |  |
| Колесная формула | 4х2 |  |  |  |
| Тип кабины | Высокая, высокопольная |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Модель двигателя | Cummins X13NS5-520 |  |  |  |
| Экологический класс | Евро-5 |  |  |  |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |  |  |  |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |  |  |  |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |  |  |  |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |  |  |  |
| Объем, куб.см | 12900 |  |  |  |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 383(520)/1800 |  |  |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 2400/950-140 |  |  |  |
| Вид топлива | Дизельное |  |  |  |
| Трансмиссия и КПП |  |  |  |  |
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |  |  |  |
| Модель | ZF 12TX2620TD |  |  |  |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.643 |  |  |  |
| Массы, кг |  |  |  |  |
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 |  |  |  |
| Допустимая полная масса автопоезда | 45000 |  |  |  |
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| Длина | 6265 |  |  |  |
| Ширина | 2530 |  |  |  |
| Высота | 3740/3910 |  |  |  |
| Колесная база | 3800 |  |  |  |
| Сцепление |  |  |  |  |
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |  |  |  |
| Тормозная система |  |  |  |  |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси |  |  |  |
| Передние тормоза | Дисковые |  |  |  |
| Задние тормоза | Дисковые |  |  |  |
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | + / + / + / +/ +/ + |  |  |  |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |  |  |  |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |  |  |  |
| Передняя подвеска |  |  |  |  |
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |  |  |  |
| Кол-во листов рессор | 3 |  |  |  |
| Гидравлические амортизаторы | + |  |  |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |  |  |  |
| Задняя подвеска |  |  |  |  |
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |  |  |  |
| Гидравлические амортизаторы | + |  |  |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |  |  |  |
| Датчик нагрузки на заднюю ось | + |  |  |  |
| Седельно-сцепное устройство |  |  |  |  |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 |  |  |  |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |  |  |  |
| Топливная система |  |  |  |  |
| Ёмкость топливного бака слева, л | 590 |  |  |  |
| Ёмкость топливного бака справа, л | 400 |  |  |  |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |  |  |  |
| Ёмкость бака для мочевины, л | 65 |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM |  |  |  |
| Генератор | 110 А |  |  |  |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |  |  |  |
| Шины |  |  |  |  |
| Передняя ось | 315/70R22.5 |  |  |  |
| Задняя ось | 315/70R22.5 |  |  |  |
| Запасное колесо | 315/70R22.5 |  |  |  |
| Диски |  |  |  |  |
| Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |  |  |  |
| Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |  |  |  |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной |  |  |  |
| Внешнее оборудование кабины и шасси |  |  |  |  |
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |  |  |  |
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод |  |  |  |
| Верхний спойлер | + |  |  |  |
| Боковой спойлер | + |  |  |  |
| Боковые обтекатели на топливных баках | - |  |  |  |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |  |  |  |
| Переходной мостик | + |  |  |  |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |  |  |  |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |  |  |  |
| Внутреннее оснащение кабины |  |  |  |  |
| Количество спальных мест | 2 |  |  |  |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |  |  |  |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |  |  |  |
| Электропривод стеклоподъемников | + |  |  |  |
| Электропривод боковых зеркал | + |  |  |  |
| Подогрев боковых зеркал | + |  |  |  |
| Радио FM / AM / USB | + / + / + |  |  |  |
| Акустическая система (4 динамика) | + |  |  |  |
| Прикуриватель | + |  |  |  |
| Атономный воздушный отопитель 4 кВт | + |  |  |  |
| Кондиционер | + |  |  |  |
| Центральный замок | + |  |  |  |
| Холодильник | + |  |  |  |
| Круиз-контроль | + |  |  |  |
| Электрический звуковой сигнал | + |  |  |  |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |  |  |  |
| Дисплей | Цветной |  |  |  |
| Наружная антенна | + |  |  |  |
| Люк в крыше | + |  |  |  |
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 |  |  |  |
| Рулевое управление |  |  |  |  |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | + |  |  |  |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | + |  |  |  |
| Задние габаритные огни, LED | + |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь, LED | + |  |  |  |
| Корректор фар | + |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |
| Кнопка запуска | + |  |  |  |
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | + |  |  |  |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | + |  |  |  |
| Электронная система удержания при парковке | + |  |  |  |
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | + |  |  |  |
| Столик в передней панеле на месте пассажира | + |  |  |  |
| Датчик стеклоочистителя | + |  |  |  |
| Инвертор 2000 Вт | + |  |  |  |
| Блокировка межколесного дифференциала | + |  |  |  |
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643) |  |  |  |
| Сервисная информация |  |  |  |  |
| Межсервисный интервал, км | 45 000 / 60 000 / 90 000 |  |  |  |
| Гарантия по времени, мес. | 36 |  |  |  |
| Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |  |  |  |
| Цена и условия поставки |  |  |  |  |